Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

    - PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 62 pkt 1 („Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”).

    - ZAKRES ZAMÓWIENIA: kontrola i badanie obejmuje lokale użytkowe o numerach od 162 do 213, pomieszczenie toalety, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie biura pasażu – zlokalizowane na terenie IV etapu modernizacji Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” w Warszawie (zgodnie                 z dołączoną do opisu zamówienia mapką).

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pomiary elektryczne powinny obejmować:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania         ( pomiary impedancji pętli zwarcia),

- pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 – fazowych,

- pomiary rezystancji izolacji obwodów 3 – fazowych,

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Z dokonanych przeglądów oraz pomiarów instalacji elektrycznych należy sporządzić pisemne protokoły (dwa egzemplarze) podpisane przez osobę uprawnioną, które powinny zawierać                   w szczególności:

- datę wykonania przeglądu,

- nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale,

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów dla części wspólnych budynku (ciągów komunikacyjnych) wraz z informacją z oględzin instalacji , tablic itd. (pozytywna/negatywna),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- wykaz usterek i nieprawidłowości,

- określenie zaleceń pokontrolnych,

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.